##### Pieczęć firmowa Wykonawcy

##### P A R A M E T R Y   T E C H N I C Z N E

dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych

w pomieszczeniach Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109

ZADANIE NR 1: Rozlewarka do płytek – 1 komplet

| Lp. | # Parametry wymagane | Wymóg | Parametry Oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Parametry ogólne |  |  |  |  |
| 1. | Producent / Kraj | TAK podać |  | x |
| 2. | Model / Typ / nr katalogowy | TAK podać |  | x |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2018), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  | x |
| B. Certyfikaty jakości |  |  |  |  |
| 1. | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  | x |
| C. Parametry szczegółowe |  |  |  |  |
|  | Jednostka bazowa z opcją chłodzenia | TAK |  | x |
|  | Urządzenie do obsługi szalek Petriego o średnicy 90 mm i wysokości 16,2 mm w dostawie, wyposażenie (tj. odpowiedni zestaw rotorów, karuzel oraz zestawów do konwersji) z możliwością rozbudowania sprzętu o oprzyrządowanie dostosowane do płytek o innych średnicach i wysokościach. | TAK |  | x |
|  | Pojemność karuzeli na płytki minimum 360 płytek | TAK |  | x |
|  | Rotor do płytek o ø 90 mm | TAK |  | x |
| 4. | Obracanie płytek podczas dozowania zapewnia idealnie gładką powierzchnie przygotowywanej pożywki | TAK |  | x |
|  | Automatyczne pozycjonowanie dyszy dozującej | TAK |  | x |
|  | Funkcja zapobiegająca formułowaniu się kropli. | TAK |  | x |
|  | Funkcja pracy ciągłej lub dla określonej ilości płytek. | TAK |  | x |
|  | Zakres programowanej dozy 1-99,9ml., powtarzalność dozy <1% | TAK |  | x |
|  | Wyświetlacz i klawiaturą umożliwiająca łatwą kontrolę wszystkich funkcji aparatu, możliwością wprowadzenia programów ze zdefiniowanymi parametrami pracy (np.: wysokość płytek, objętość wylewanej pożywki, ilość płytek) | TAK |  | x |
|  | Aparat sterowany mikroprocesorowo (wszystkie prace wykonywane są automatycznie) | TAK |  | x |
|  | Proces rozlewania płytek prowadzony w warunkach sterylnych, pod lampą UV | TAK |  | x |
|  | Wymiary z zamontowaną karuzelą nie większe niż (w. x s. x g.): 1100mm x 660mm x 640mm. | TAK |  | x |
|  | Zasilanie 230V 50/60 Hz. | TAK |  | x |
| D. Wyposażenie |  |  |  |  |
| 1. | 4 zestawy węży do płytek o ø 90 mm, zawierający wąż silikonowy o długości minimum 1,5 m i dyszę wylewowa do płytek o ø 90 mm | TAK |  | x |
| 2. | Niezbędne kable zasilające | TAK |  | x |
| E. Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia wykonania umowy | TAK, podać |  | ocena wg kryteriów postawionych w SIWZ |
| 2. | Serwis gwarancyjny i posprzedażny świadczony przez autoryzowany podmiot z siedzibą na terenie RP | TAK |  | x |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki – max. 72 godziny liczone w dni robocze | TAK |  | x |
| F. Pozostałe wymagania |  |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej, oraz elektronicznej | TAK |  | x |
| 2. | Katalog lub folder producenta | TAK |  | x |
| 3. | Szkolenie z obsługi urządzenia i praktyczne (zawarte w cenie urządzenia) | TAK |  | x |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA!

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

- deklaracji zgodności lub certyfikatu CE (potwierdzające oznakowanie CE)

- katalogów lub folderów producenta potwierdzających parametry oferowanych urządzeń  / systemów.

Wymagane katalogi lub foldery producenta winny zawierać zdjęcia oferowanych urządzeń / systemów  (nie dopuszcza się zastąpienia zdjęć rysunkami).

- Dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału należy złożyć w formie oryginału, lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

Data...................................

…………………………………………..…………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób

upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

##### ....................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy